Мастер-класс по изготовлению декоративной  шкатулки

Автор: педагог дополнительного образования Петухова  З.В.

Перечень необходимых материалов, инструментов, оборудования, используемых  при изготовлении шкатулки:

- трафарет из картона;

- ножницы;
- утюг;
- швейная машинка;

- ткань;

- пластиковый контейнер;

- нитки цветные;

- бусины разного цвета и размера;

- тесьма;

- клей «Титан»;

- иголка.

Выкроить круг-основу.

Ткань для уголков нарезать квадратами 8х8см.

Сложить пополам по горизонтали изнанкой внутрь, а затем сложить уголком, деталь отгладить.

На круге-основе последовательно настрачивать ряды уголков одного цвета, продвигаясь от центра к краю и чередуя цвета в разных кругах, согласно рисунку. Чтобы узор в центре имел форму звезды, первые 4 красных  однотонных уголка уложить остриями друг к другу и пристрочить к основе.

Следующие 4 уголка контрастного цвета  пристрочить параллельно первым.

Новый ряд этого же цвета уложить между уголками предыдущего ряда.

Начиная со следующего ряда, укладывать уголки по кругу вплотную друг к другу.

Так пришивать уголки, пока не заполнится вся нужная по размеру поверхность.

Для основы шкатулки взять пластмассовый контейнер с крышкой.

Подравнять края изделия, предназначенные для крышки шкатулки, по нужному размеру.

Края внешней стороны шкатулки обшить тесьмой.

Выкроить из ткани круг для внутренней стороны крышки.

Наложить на крышку пластмассовый круг  и поверх его круг из ткани.

Сметать по краям и пришить вручную тесьму.

Для изготовления шкатулки  вырезать круг из основной ткани больше, чем  размер  ёмкости.

Собрать на нитку круг ткани, вложить в него контейнер и с помощью клея «Титан» приклеить ткань к внутренней части  ёмкости.

Вырезать из картона круг равный диаметру дна шкатулки, обтянуть его тканью и задекорировать им дно шкатулки.

Низ оформить тесьмой.

Соединить  шкатулку с крышкой с помощью тесьмы.

К крышке шкатулки пришить петельку из тесьмы и украсить низ шкатулки бисером.

Декоративная шкатулка выполнена из экологически чистых материалов. Изделия из лоскутного шитья  являются художественной ценностью. Такую шкатулку можно выполнить  из разных материалов, используя разные техники и  разные элементы украшения. Она может использоваться в качестве подарка, сувенира.

Основная ценность – сувенир-подарок изготовлен своими руками  с теплом и добротой.